`timescale 1ns/1ns

module spi_slave_main(

input  wire sys_clk,      // 50MHz系统时钟

input  wire sys_rst_n,    // 低电平复位

input  wire spi_sck,      // SPI时钟

input  wire spi_mosi,     // 主机→从机 数据

output wire spi_miso,     // 从机→主机 回传数据

input  wire spi_cs,       // 片选信号（低电平有效）

output reg  uart_tx,      // 串口TX-打印调试 115200bps

output wire [2:0] leds    // LED状态指示

);

//=========================================================================

// 1. 异步信号两级同步与边沿检测 (SPI Mode 0)

//=========================================================================

reg spi_sck_sync, spi_sck_sync2;

reg spi_mosi_sync, spi_mosi_sync2;

reg spi_cs_sync, spi_cs_sync2;

always @(posedge sys_clk) begin

spi_sck_sync  <= spi_sck;

spi_sck_sync2 <= spi_sck_sync;

spi_mosi_sync <= spi_mosi;

spi_mosi_sync2 <= spi_mosi_sync;

spi_cs_sync   <= spi_cs;

spi_cs_sync2  <= spi_cs_sync;

end

// Mode 0: 空闲低电平，上升沿采样(读)，下降沿移位(写)

wire sck_rising  = ~spi_sck_sync2 & spi_sck_sync;

wire sck_falling = spi_sck_sync2 & ~spi_sck_sync;

wire cs_active   = ~spi_cs_sync2;                   // CS低电平有效

//=========================================================================

// 2. SPI核心参数与缓存定义

//=========================================================================

reg [7:0]  spi_rx_shift;

reg [7:0]  spi_tx_shift;

reg [2:0]  spi_bit_cnt;

reg [5:0]  spi_byte_cnt;

reg [7:0]  spi_rx_buf [0:63];   // 64字节接收缓存

reg [7:0]  spi_tx_buf [0:63];   // 64字节发送缓存

reg        spi_frame_done;

reg        spi_activity_flag;

reg [23:0] idle_counter;        // 空闲超时计数器

integer i;

reg [7:0] uart_rx_snap [0:63]; // 串口专用Rx快照

reg [7:0] uart_tx_snap [0:63]; // 串口专用Tx快照

wire [511:0] jiami_din_w;

wire [511:0] jiami_dout_w;

// 正序拼接给底层加密模块

assign jiami_din_w = {

spi_rx_buf[63],spi_rx_buf[62],spi_rx_buf[61],spi_rx_buf[60],spi_rx_buf[59],spi_rx_buf[58],spi_rx_buf[57],spi_rx_buf[56],

spi_rx_buf[55],spi_rx_buf[54],spi_rx_buf[53],spi_rx_buf[52],spi_rx_buf[51],spi_rx_buf[50],spi_rx_buf[49],spi_rx_buf[48],

spi_rx_buf[47],spi_rx_buf[46],spi_rx_buf[45],spi_rx_buf[44],spi_rx_buf[43],spi_rx_buf[42],spi_rx_buf[41],spi_rx_buf[40],

spi_rx_buf[39],spi_rx_buf[38],spi_rx_buf[37],spi_rx_buf[36],spi_rx_buf[35],spi_rx_buf[34],spi_rx_buf[33],spi_rx_buf[32],

spi_rx_buf[31],spi_rx_buf[30],spi_rx_buf[29],spi_rx_buf[28],spi_rx_buf[27],spi_rx_buf[26],spi_rx_buf[25],spi_rx_buf[24],

spi_rx_buf[23],spi_rx_buf[22],spi_rx_buf[21],spi_rx_buf[20],spi_rx_buf[19],spi_rx_buf[18],spi_rx_buf[17],spi_rx_buf[16],

spi_rx_buf[15],spi_rx_buf[14],spi_rx_buf[13],spi_rx_buf[12],spi_rx_buf[11],spi_rx_buf[10],spi_rx_buf[9],spi_rx_buf[8],

spi_rx_buf[7],spi_rx_buf[6],spi_rx_buf[5],spi_rx_buf[4],spi_rx_buf[3],spi_rx_buf[2],spi_rx_buf[1],spi_rx_buf[0]

};

// 拆分底层返回的加密结果到发送缓存

always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin

if(!sys_rst_n) begin

for(i=0; i<64; i=i+1) spi_tx_buf[i] <= 8'hFF;

end else begin

spi_tx_buf[0]  <= jiami_dout_w[7:0];       spi_tx_buf[1]  <= jiami_dout_w[15:8];

spi_tx_buf[2]  <= jiami_dout_w[23:16];     spi_tx_buf[3]  <= jiami_dout_w[31:24];

spi_tx_buf[4]  <= jiami_dout_w[39:32];     spi_tx_buf[5]  <= jiami_dout_w[47:40];

spi_tx_buf[6]  <= jiami_dout_w[55:48];     spi_tx_buf[7]  <= jiami_dout_w[63:56];

spi_tx_buf[8]  <= jiami_dout_w[71:64];     spi_tx_buf[9]  <= jiami_dout_w[79:72];

spi_tx_buf[10] <= jiami_dout_w[87:80];     spi_tx_buf[11] <= jiami_dout_w[95:88];

spi_tx_buf[12] <= jiami_dout_w[103:96];    spi_tx_buf[13] <= jiami_dout_w[111:104];

spi_tx_buf[14] <= jiami_dout_w[119:112];   spi_tx_buf[15] <= jiami_dout_w[127:120];

spi_tx_buf[16] <= jiami_dout_w[135:128];   spi_tx_buf[17] <= jiami_dout_w[143:136];

spi_tx_buf[18] <= jiami_dout_w[151:144];   spi_tx_buf[19] <= jiami_dout_w[159:152];

spi_tx_buf[20] <= jiami_dout_w[167:160];   spi_tx_buf[21] <= jiami_dout_w[175:168];

spi_tx_buf[22] <= jiami_dout_w[183:176];   spi_tx_buf[23] <= jiami_dout_w[191:184];

spi_tx_buf[24] <= jiami_dout_w[199:192];   spi_tx_buf[25] <= jiami_dout_w[207:200];

spi_tx_buf[26] <= jiami_dout_w[215:208];   spi_tx_buf[27] <= jiami_dout_w[223:216];

spi_tx_buf[28] <= jiami_dout_w[231:224];   spi_tx_buf[29] <= jiami_dout_w[239:232];

spi_tx_buf[30] <= jiami_dout_w[247:240];   spi_tx_buf[31] <= jiami_dout_w[255:248];

spi_tx_buf[32] <= jiami_dout_w[263:256];   spi_tx_buf[33] <= jiami_dout_w[271:264];

spi_tx_buf[34] <= jiami_dout_w[279:272];   spi_tx_buf[35] <= jiami_dout_w[287:280];

spi_tx_buf[36] <= jiami_dout_w[295:288];   spi_tx_buf[37] <= jiami_dout_w[303:296];

spi_tx_buf[38] <= jiami_dout_w[311:304];   spi_tx_buf[39] <= jiami_dout_w[319:312];

spi_tx_buf[40] <= jiami_dout_w[327:320];   spi_tx_buf[41] <= jiami_dout_w[335:328];

spi_tx_buf[42] <= jiami_dout_w[343:336];   spi_tx_buf[43] <= jiami_dout_w[351:344];

spi_tx_buf[44] <= jiami_dout_w[359:352];   spi_tx_buf[45] <= jiami_dout_w[367:360];

spi_tx_buf[46] <= jiami_dout_w[375:368];   spi_tx_buf[47] <= jiami_dout_w[383:376];

spi_tx_buf[48] <= jiami_dout_w[391:384];   spi_tx_buf[49] <= jiami_dout_w[399:392];

spi_tx_buf[50] <= jiami_dout_w[407:400];   spi_tx_buf[51] <= jiami_dout_w[415:408];

spi_tx_buf[52] <= jiami_dout_w[423:416];   spi_tx_buf[53] <= jiami_dout_w[431:424];

spi_tx_buf[54] <= jiami_dout_w[439:432];   spi_tx_buf[55] <= jiami_dout_w[447:440];

spi_tx_buf[56] <= jiami_dout_w[455:448];   spi_tx_buf[57] <= jiami_dout_w[463:456];

spi_tx_buf[58] <= jiami_dout_w[471:464];   spi_tx_buf[59] <= jiami_dout_w[479:472];

spi_tx_buf[60] <= jiami_dout_w[487:480];   spi_tx_buf[61] <= jiami_dout_w[495:488];

spi_tx_buf[62] <= jiami_dout_w[503:496];   spi_tx_buf[63] <= jiami_dout_w[511:504];

end

end

//=========================================================================

// 3. SPI从机 收发核心逻辑 (抗抖动版 + 严格Mode0)

//=========================================================================

always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin

if (!sys_rst_n) begin

spi_rx_shift      <= 8'h00;

spi_tx_shift      <= 8'hFF;

spi_bit_cnt       <= 3'd0;

spi_byte_cnt      <= 6'd0;

spi_frame_done    <= 1'b0;

spi_activity_flag <= 1'b0;

idle_counter      <= 24'd0;

for(i=0; i<64; i=i+1) spi_rx_buf[i] <= 8'h00;

end else begin

spi_frame_done <= 1'b0;

if (cs_active) begin

spi_activity_flag <= 1'b1;

idle_counter      <= 24'd0; // 只要处于活跃期，定时器清零

// 采样沿：MCU驱动MOSI完成，FPGA上升沿采样接收

if (sck_rising) begin

spi_rx_shift <= {spi_rx_shift[6:0], spi_mosi_sync2};

spi_bit_cnt  <= spi_bit_cnt + 1'b1;

if (spi_bit_cnt == 3'd7) begin

spi_rx_buf[spi_byte_cnt] <= {spi_rx_shift[6:0], spi_mosi_sync2};

if (spi_byte_cnt == 6'd63) begin

spi_byte_cnt   <= 6'd0;

spi_frame_done <= 1'b1; // 64字节收满，触发加密与打印

// --- ✅ 关键：在此瞬间完成串口专用快照 ---

// 1. 备份收到的原始明文 (Rx)

if (!uart_tx_busy) begin

for(i=0; i<64; i=i+1) begin

uart_rx_snap[i] <= (i==63) ? {spi_rx_shift[6:0], spi_mosi_sync2} : spi_rx_buf[i];

uart_tx_snap[i] <= jiami_dout_w[i*8 +: 8];

end

end

end else begin

spi_byte_cnt <= spi_byte_cnt + 1'b1;

end

end

end

// 移位沿：MCU下降沿采样，FPGA在下降沿更新MISO数据

if (sck_falling) begin

if (spi_bit_cnt == 3'd0) begin

// 取新字节

if (spi_byte_cnt < 64) spi_tx_shift <= spi_tx_buf[spi_byte_cnt];

else                   spi_tx_shift <= 8'hFF;

end else begin

// 同一字节内移位

spi_tx_shift <= {spi_tx_shift[6:0], 1'b1};

end

end

end else begin

// CS 为高电平 (空闲间隙)

spi_activity_flag <= 1'b0;

// 抗抖动超时判定机制：如果CS拉高超过一定时间(比如100ms)，才认为这是一次意外中断，将计数器清零。

// 从而允许 MCU 在64个字节内部随意拉高拉低CS。

if (idle_counter < 24'd5_000_000) begin

idle_counter <= idle_counter + 1'b1;

// [关键设计]：在此空闲期间，如果准备发的是第0个字节，不断从缓冲抓取最新数据

// 这样当加密完成瞬间，第0个字节能立刻同步到移位寄存器，等MCU发DummyRead时就能马上读走！

if (spi_byte_cnt == 6'd0) begin

spi_tx_shift <= spi_tx_buf[0];

end

end else begin

// 真正超时了（大于100ms），清空状态迎接全新的一帧

spi_bit_cnt  <= 3'd0;

spi_byte_cnt <= 6'd0;

spi_tx_shift <= spi_tx_buf[0];

end

end

end

end

assign spi_miso = spi_tx_shift[7];

//=========================================================================

// 4. 例化加密模块

//=========================================================================

jiami u_jiami(

.sys_clk    (sys_clk),

.sys_rst_n  (sys_rst_n),

.din        (jiami_din_w),

.frame_done (spi_frame_done),

.dout       (jiami_dout_w)

);

//=========================================================================

// 5. 高级UART打印模块 (按顺序打印 Rx 缓存 和 Tx 缓存)

//=========================================================================

localparam BAUD_CNT = 50000000 / 115200 - 1;

localparam PRT_IDLE    = 3'd0;

localparam PRT_HEAD_RX = 3'd1;

localparam PRT_DATA_RX = 3'd2;

localparam PRT_HEAD_TX = 3'd3;

localparam PRT_DATA_TX = 3'd4;

localparam PRT_DONE    = 3'd5;

reg [2:0]  uart_state;

reg [12:0] uart_baud_cnt;

reg [3:0]  uart_bit_cnt;

reg        uart_tx_busy;

reg [2:0]  prt_state;

reg [6:0]  byte_idx; // 0~63

reg [3:0]  char_idx; // 0~13

// 字符串定义 (14字节长度)

wire [111:0] msg_rx = "\r\n[FPGA] Rx: ";

wire [111:0] msg_tx = "\r\n[FPGA] Tx: ";

wire [31:0]  msg_dn = "\r\n\r\n";

// 十六进制转ASCII码表

reg [7:0] hex_to_ascii [0:15];

always @(*) begin

hex_to_ascii[0]=8'h30; hex_to_ascii[1]=8'h31; hex_to_ascii[2]=8'h32; hex_to_ascii[3]=8'h33;

hex_to_ascii[4]=8'h34; hex_to_ascii[5]=8'h35; hex_to_ascii[6]=8'h36; hex_to_ascii[7]=8'h37;

hex_to_ascii[8]=8'h38; hex_to_ascii[9]=8'h39; hex_to_ascii[10]=8'h41; hex_to_ascii[11]=8'h42;

hex_to_ascii[12]=8'h43; hex_to_ascii[13]=8'h44; hex_to_ascii[14]=8'h45; hex_to_ascii[15]=8'h46;

end

reg [7:0] next_tx_data;

always @(*) begin

case(prt_state)

PRT_HEAD_RX: next_tx_data = msg_rx[ (13 - char_idx)*8 +: 8 ];

PRT_DATA_RX: next_tx_data = (char_idx==0) ? hex_to_ascii[uart_rx_snap[byte_idx][7:4]] : hex_to_ascii[uart_rx_snap[byte_idx][3:0]];

PRT_HEAD_TX: next_tx_data = msg_tx[ (13 - char_idx)*8 +: 8 ];

PRT_DATA_TX: next_tx_data = (char_idx==0) ? hex_to_ascii[uart_tx_snap[byte_idx][7:4]] : hex_to_ascii[uart_tx_snap[byte_idx][3:0]];

PRT_DONE:    next_tx_data = msg_dn[ (3 - char_idx)*8 +: 8 ];

default:     next_tx_data = 8'h00;

endcase

end

always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin

if (!sys_rst_n) begin

uart_state    <= 0;

uart_tx       <= 1'b1;

uart_baud_cnt <= 0;

uart_bit_cnt  <= 0;

uart_tx_busy  <= 1'b0;

prt_state     <= PRT_IDLE;

byte_idx      <= 0;

char_idx      <= 0;

end else begin

case(uart_state)

0: begin // IDLE

uart_tx <= 1'b1;

if (spi_frame_done && !uart_tx_busy) begin

uart_tx_busy  <= 1'b1;

uart_state    <= 1; // SEND

prt_state     <= PRT_HEAD_RX;

char_idx      <= 0;

byte_idx      <= 0;

uart_baud_cnt <= 0;

uart_bit_cnt  <= 0;

end

end

1: begin // SEND

if (uart_baud_cnt == BAUD_CNT) begin

uart_baud_cnt <= 0;

uart_bit_cnt  <= uart_bit_cnt + 1;

case(uart_bit_cnt)

0: uart_tx <= 1'b0; // Start bit

1: uart_tx <= next_tx_data[0];

2: uart_tx <= next_tx_data[1];

3: uart_tx <= next_tx_data[2];

4: uart_tx <= next_tx_data[3];

5: uart_tx <= next_tx_data[4];

6: uart_tx <= next_tx_data[5];

7: uart_tx <= next_tx_data[6];

8: uart_tx <= next_tx_data[7];

9: begin

uart_tx <= 1'b1; // Stop bit

uart_bit_cnt <= 0;

// 状态流转逻辑

case(prt_state)

PRT_HEAD_RX: begin

if (char_idx == 13) begin prt_state <= PRT_DATA_RX; char_idx <= 0; byte_idx <= 0; end

else char_idx <= char_idx + 1;

end

PRT_DATA_RX: begin

if (char_idx == 1) begin

char_idx <= 0;

if (byte_idx == 63) begin prt_state <= PRT_HEAD_TX; char_idx <= 0; end

else byte_idx <= byte_idx + 1;

end else char_idx <= 1;

end

PRT_HEAD_TX: begin

if (char_idx == 13) begin prt_state <= PRT_DATA_TX; char_idx <= 0; byte_idx <= 0; end

else char_idx <= char_idx + 1;

end

PRT_DATA_TX: begin

if (char_idx == 1) begin

char_idx <= 0;

if (byte_idx == 63) begin prt_state <= PRT_DONE; char_idx <= 0; end

else byte_idx <= byte_idx + 1;

end else char_idx <= 1;

end

PRT_DONE: begin

if (char_idx == 3) begin

uart_state   <= 0; // 回到IDLE

uart_tx_busy <= 1'b0;

end else char_idx <= char_idx + 1;

end

endcase

end

endcase

end else begin

uart_baud_cnt <= uart_baud_cnt + 1;

end

end

endcase

end

end

//=========================================================================

// 6. LED状态指示

//=========================================================================

reg [2:0] leds_reg;

always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin

if (!sys_rst_n) leds_reg <= 3'b111;

else begin

leds_reg[0] <= spi_activity_flag ? 1'b0 : 1'b1;

leds_reg[1] <= spi_frame_done    ? ~leds_reg[1] : leds_reg[1];

leds_reg[2] <= uart_tx_busy      ? ~leds_reg[2] : leds_reg[2];

end

end

assign leds = leds_reg;

endmodule